Guardian 사용자 매뉴얼

Manual version: 1.00

Company: KJ tech

Web Site: www.ekjtech.co.kr

Telephone: 82-31-446-5388

Technical support E-mail: tech-sw@ekjtech.co.kr

■ 목차

- 설치환경

- 설치방법

- 프로그램 시작

- 메인 화면

- 설정

  - 기본 설정

  - 통신환경 설정

  - 컨트롤러 설정

- 사용자

6.1 데이터베이스

6.2 사용자 송수신

6.3 사용자 DB Excel 읽기

6.4 사용자 출력

6.5 사용자리스트 보기

- 컨트롤러

7.1 출입문 제어

7.2 공휴일 설정

7.3 출입 시간대 설정

7.4 특수 기능

- 이벤트

8.1 이벤트 출력

8.2 출입보기

8.3 근태관리

8.4 교대근무 근태관리

- 모니터링

9.1 MAP 창

9.2 상태 창

9.3 사용자 In/Out 상태 창

1. 설치환경

◈ 운영시스템: Window XP / Windows-7 (32bit or 64bit).

◈ VGA 그래픽해상도: 1024x768 해상도 이상

◈ HDD: 5G 이상의 디스크 공간

◈ RAM: 256MB 이상

◈ 마이크로소프트 오피스: 보고서 출력을 위해 Excel의 설치를 권장함.

2. 설치방법

◈ 설치파일: “Guardian_Setup_Vxxx.exe”. (“xxx”: Version Number)

◈ 설치폴더: Guardian은 “C:\Kjtech\Guardian” 폴더에 자동으로 설치됩니다. .

3. 프로그램 시작

◈ 프로그램이 설치되면 바탕화면에 아래와 같은 아이콘이 생성되며 더블 클릭하면 실행됩니다.

◈ 먼저 프로그램을 시작하고 각종 정보들을 데이터베이스 / 설정파일로부터 읽습니다.

◈ “상태 창”을 실행하여 통신상황을 보여줍니다.

4. 메인 화면

◈ 좌측

현재시간과 메뉴리스트를 보여줍니다. 메뉴항목 선택 시에는 더블클릭으로 실행 가능합니다.

◈ 우측

Access Event: 출입자의 접근 이벤트 (허용/거부) 가 표시됩니다.

System Event: 시스템이벤트 (Alarm/Log in 등) 가 표시됩니다.

◈ 하단

Clear 버튼: 현재 표시되어 있는 이벤트를 삭제. (실제 저장이벤트가 삭제되는 것은 아닙니다.)

Total xx: 설정된 전체 컨트롤러의 개수

사각형: 각 컨트롤러의 통신상태를 보여줍니다. 빨간색은 에러이며 검정색은 정상상태입니다.

5. 설정

5.1 기본설정

기본적으로는 기본설정, 기능키설정, 특수기능, 사용자설정으로 나뉘어 집니다.

◈ 카드설정

카드타입을 (Standard26/Keico37/Binary 등) 설정하고 기본 디폴트 카드 Facility Code를 넣어줍니다.

◈ 파일위치

기본 설치 폴더인 “c:\kjtech\Guardian Folder” 의 하위 폴더에 각각 설치됩니다.

◈ 언어선택

언어는 영어/한국어/User중에 선택하시면 됩니다. 각각 선택되는 언어에 해당하는 Text파일을 열고 수정하면 표시되는 모든 메뉴나 문자열을 원하는 글자로 변경 가능합니다.

◈ 이벤트 설정 및 색상

각각의 이벤트의 저장 여부 (History Database에 저장됨), 표시여부 (메인 화면의 리스트박스에 표시됨)를 지정할 수 있습니다. 또한 각 이벤트의 색상을 설정하여 리스트박스에서 보다 쉽게 구별할 수 있도록 색상을 부여할 수 있습니다.

◈ 기능키

사용자가 기능키와 함께 출입문을 접근하였을 경우 해당 기능키의 이름을 부여할 수 있습니다.

통상 이 기능은 근태관리의 목적으로 사용합니다.

◈ 출입허용 팝업 창

이 기능이 설정되면, 출입허용 이벤트 발생 시, 팝업 창이 생성되며 설정된 일정시간 동안 표시됩니다. 통상 운영자가 쉽게 이벤트를 보고자 할 때 설정합니다.

◈ 출입 이벤트 기록을 HGrantedAccess.txt에 저장

이 기능이 설정되면, 출입허용 이벤트 발생 시, 이벤트 정보가 “HGrantedAccess.txt”파일에 저장됩니다. 이 기능은 다른 프로그램과 연동하여 사용 가능합니다. 즉 연동할 프로그램이 실시간으로 이 파일의 존재유무를 스캔 하면서 데이터가 들어오면 처리한 뒤 파일을 삭제하면 됩니다.

◈ 클라이언트 사용설정

이벤트를 모니터링하고, 근태를 Remote Pc에서도 할 수 있도록 Guardian Client 프로그램을 다른 컴퓨터에 설치했을 경우 이 기능을 설정해 주시면 상호 연동이 됩니다.

5.2 통신환경 설정

◈ 통신 방법

통신방법으로는 시리얼 (Rs485) 와 Ethernet (TCPIP)이 있습니다.

◈ 컨트롤러

컨트롤러를 추가, 삭제 할 수 있습니다.

또한 컨트롤러의 이름을 부여할 수 있습니다.

최대 연결 가능한 컨트롤러는 400개 입니다.

5.3 컨트롤러 설정

◈ ID/비밀번호: ID와 비밀번호는 모두 “kjtech” 입니다.

◈ 메모리 초기화: 선택된 컨트롤러의 모든 메모리를 초기화 하여 공장출하 상태와 동일해집니다.

◈ 이벤트 초기화: 선택된 컨트롤러의 출입 및 시스템 이벤트 모두를 삭제합니다.

◈ Firmware 업그레이드: 제조사로부터 Customizing된 F/W 를 받았을 경우, 파일을 선택하여, 해당 컨트롤러의 Firmware 를 업그레이드 할 수 있습니다.

6. 사용자

6.1 데이터 베이스

◈ 추가/수정/삭제/확인/취소/ Scroll Buttons

사용자를 추가, 삭제, 편집할 수 있습니다.

사용자 저장은 “Database.MDB”에 저장됩니다.

사용자의 표시순서는 사용자 ID (User ID)의 순서대로 자동 표시됩니다.

◈ 사용자 이름

한글로 이름 등록 시에는 “이름” 항목에만 입력하셔도 됩니다. (예:“홍길동”)

◈ 사용자 정보

사용자 ID의 범위는 1부터 99999999까지 입니다.

각각의 사용자의 독자적인 사용자 ID를 가져야 합니다

사용자 등급 (Normal/Master): 마스터로 등록되면 컨트롤러에 마스터 권한을 부여 받아 메뉴에 들어 갈

수 있습니다. 또한 Guardian 프로그램에서도 마스터 권한을 부여 받아 설정된 ID와 비밀번호를

이용하여 Log in 할 수 있습니다.

◈ 카드정보

카드타입을 선택해야 하고 이에 맞게 적절한 카드 아이디와 Facility 코드를 입력해야 합니다.

사용자 별로 고유한 카드 아이디를 가져야 합니다.

◈ 출입허용시간

각각의 사용자는 2개의 타임 존(Time-zone)을 가지게 됩니다.

접속방법이 "Any one (Id or card)” 일 경우에는 이 사용자에 한하여 Access 모드에 상관없이 카드나 Pin중 하나라도 인증을 받으면 문이 열리게 됩니다. 지문 불능 자에 한하여 특별히 제공되는 기능입니다.

◈ 지문템플릿 획득 (FPS-200)

FPS-200 이 연결되었다면 (USB를 통해 PC와 연결), 버튼을 눌러 해당사용자의 지문을 바로 가져올 수 있는 기능입니다. FPS-200은 PC용 지문스캐너 입니다.

◈ Official / Private

각각의 사용자에 맞는 정보를 선택적으로 입력 가능합니다.

◈ 사용자 검색

사용자의 이름이나 User ID로서 사용자를 검색할 수 있습니다.

많은 사용자가 존재할 경우, 특정사용자를 찾아 수정할 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

6.2 사용자 송수신

◈ 사용자 등록: 선택된 사용자를 선택된 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.

◈ 사용자 삭제: 선택된 사용자를 선택된 컨트롤러에서 삭제할 수 있습니다.

◈ 사용자 전체삭제: 모든 사용자를 선택된 컨트롤러에서 모두 삭제할 수 있습니다.

◈ 사용자 받기: 선택된 사용자를 하나의 컨트롤러로부터 지문 데이터와 카드데이터를 올려 받아 Guardian에 저장합니다. 올려 받은 뒤 다른 컨트롤러에 등록할 경우 사용합니다.

◈ 전체선택: 모든 컨트롤러 (또는 사용자)를 선택할 경우 사용합니다.

◈ Filtering: 사용자가 다수의 경우 이 기능을 사용하여 사용자를 Filtering 하여 사용자 선택을 보다 용이하게 할 수 있습니다. Filtering하는 방법으로는 사용자 ID의 구간, 또는 선택되는 부서 및 직급으로 할 수 있습니다. 예를 들어 특정부서의 사용자만 전체 선택하여 전송할 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

6.3 사용자 DB Excel 읽기

◈ 사용자 Database 을 엑셀 파일로부터 읽어 올 수 있는 기능입니다. 많은 다수의 사용자를 등록하는 경우 먼저 엑셀 파일에 등록한 수 엑셀 파일을 지정하여 일괄 처리로 등록하는 기능입니다

◈ Guardian 설치 후에 기본파일 (“C:\kjtech\Guardian\ExceluserSheet\PLA_USERDB.xls) 을 제공하는데,

이 파일에 사용자를 다수 등록할 수 있습니다. (아래 화면 참조)

◈ 검색: 엑셀파일을 지정할 수 있는 기능입니다.

◈ 시작: 시작버튼을 누르면 먼저 Guardian에 등록되어 있는 사용자 Database를 모두 삭제합니다. 이후 일괄적으로 사용자를 등록합니다.

6.4 사용자 출력

이 기능은 Guardian 데이터 베이스에 등록된 사용자를 출력하는 기능입니다.

◈ 사용자선택/ 부서선택/ 직급선택

출력을 원하는 사용자를 검색조건으로 입력할 수 있습니다.

◈ 엑셀 저장: 엑셀파일로 리스트박스의 출력을 저장할 수 있습니다.

6.5 사용자 리스트 보기

위의 "사용자 출력"과는 달리, 각 컨트롤로 별로 등록된 사용자를 직접 통신으로 가져오는 기능입니다. 실제로 컨트롤러에 등록된 사용자를 보여줍니다.

◈ 사용자 리스트 보기

먼저 하나의 컨트롤러를 지정하고, "사용자리스트보기" 버튼을 누르면 현재 컨트롤러에 등록된 사용자를 리스트화면에 출력합니다.

◈ 엑셀 저장: 엑셀파일로 리스트박스의 출력을 저장할 수 있습니다.

7. 컨트롤러

7.1 출입문 제어

각각의 컨트롤러에 등록된 각종 Parameter 들을 조정하고, 상태를 확인하거나, 명령어를 수행합니다.

◈ 기능

총 27 가지의 기능을 제공합니다.

먼저 하나의 컨트롤러를 선택하고, 27가지의 기능 중 하나를 선택한 뒤 "가져오기", "내보내기" 의 버튼을 사용하면 됩니다. Message창에는 통신 수행 중 오류 또는 기능 수행 중 오류가 있을 경우 에러메시지가 출력되며, 정상적으로 수행의 경우, "가져오기"의 경우 값에 해당 결과가 출력되며, "내보내기"의 경우 해당 값이 컨트롤러에 입력되게 됩니다.

◈ 각각의 기능별 정의

Door Relay: Door relay status (Open/Close)

Door Mode:  Access mode

Door Time: Lock open time (when granted, the during of door relay open)

Door Alarm: Door open bell

CD type: Wiegand output type

Re-access: Certification security

Cd2Fun: external reader function key

AlmRelayFun: external alarm functionkey (Relay)

AlmBuzzFun: external alarm function key (Buzzer)

AntiPass: AntiPass

Fire: fire surveillance/intrusion surveillance

IdSecret: ID security

Limit: entry restriction for specific time

Language: language

VoiceOut: select whether voice function to be used.

MachineID: controller address

Baudrate: Communication speed.

DeviceTime: Controller time

UserCount: Number of currently registered user Ids(including TEMP ID)

ManagerCount : Number of  currently registered manager IDs

FpCount: No.of currently registered fingerprints

CardCount: No.of currently registered cards

SLogTotal: No.of currently recorded management logs

SLogRead: Current management record read position

GLogTotal: No.of currently recorded entrance records

GLogRead: Current entrance record read position

CurDoorMode: Current door mode

7.2 공휴일 설정

◈ 공휴일을 설정할 수 있는데, 이는 근태관리를 수행할 경우, 또는 출입 시간대 설정 (Time-zone) 의 기능에 사용됩니다. 공휴일 이름과 날짜를 지정한 뒤, 추가 버튼을 통해 등록할 수 있으며, 삭제버튼을 통해 삭제할 수 있습니다. 등록이 다 이루어지면, "보내기" 버튼을 이용하여 컨트롤러에 전송할 수 있습니다. (근태만을 위해 등록하였을 경우라면 굳이 컨트롤러에 전송하지 않으셔도 됩니다.)

7.3 출입 시간대 설정

출입 시간대 설정은 각 사용자의 출입허용시간을 구별할 때 사용합니다.

각각의 사용자는 2개의 출입허용 Time-zone을 가질 수 있습니다.

◈ 총 254개의 출입 시간대 (Time-zone) 를 만들 수 있습니다.

◈ 출입 시간대는 요일 별로 24시간대를 구별하여 시작시간/ 종료시간으로 구별하여 주단위로 구별하여 등록할 수 있습니다.

◈ 시간대 번호와 이름을 입력한 뒤, 요일 별 설정시간구간을 입력한 뒤, "업데이트" 버튼으로 저장하고, 이후 전송할 컨트롤러를 선택하여 전송할 수 있습니다.

◈ 또한 컨트롤러로부터 Time-zone을 올려 받아 볼 수 있으며 ("시간대 보기" 버튼), Time-zone 설정을 삭제할 수 도 있습니다. ("시간대 삭제" 버튼).

7.4 특수 기능

◈ 일광시간: "Day light", "Summer time" 입니다. 컨트롤러가 설정치를 받으면 자동적으로 시작시간과 복귀시간이 되면 설정된 시간으로 현재시간을 변경합니다. 먼저 일광시간을 설정한 뒤, 컨트롤러를 선택하여 "보내기" 버튼을 통해 전송합니다.

◈ 운영모드 (Access Mode): 이 기능은 요일 별 시간에 의해 자동으로 모드의 변경을 할 경우 사용합니다. 시작시간/ 종료시간을 입력하고, 이 시간구간에서 사용할 운영모드를 선택합니다.

◈ 벨 울림 시간: 컨트롤러의 Relay에 연결된 벨을 요일 별로 정해진 시간에 일정시간 작동합니다.

◈ Auto Door: 자동문을 사용하고자 컨트롤러에 연결하는 경우, 자동문 사용의 허용시간을 입력할 수 있습니다. 최대 6개 까지 자동문 허용시간대가 있는데, 해당 시간대에는 사람의 움직임이 감지되면 자동으로 문이 열리게 됩니다.

◈ 자동 F-Key: 사용자가 기능키를 누르지 않고 출입하였을 경우, 특정 시간대인 경우 자동으로 기능키를 부여해주는 기능입니다. 이는 사용자로 하여금 기능키를 눌러야 하는 부담을 없애기 위함입니다. 보통 근태관리의 경우 사용합니다. 즉 F1-0을 "출근" 이벤트로 정의하였을 경우, 아침8시-10시 입실하는 경우에 자동으로 F1-0키를 부여해 줄 수 있습니다

◈ No Act F-Key: 출입허용 이벤트가 발생되면 출입문은 열리게 됩니다. 단지 근태로 사용할 경우에는  출입문의 Open이 필요하지 않으며 문을 여는 소리가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 특정 기능키에 대해 출입인증 이벤트는 저장하나 실제 출입문을 열지는 않습니다.

8. 이벤트

8.1 이벤트 출력

◈ 이벤트 보기: 컨트롤러로부터 통신으로 수신 받은 이벤트를 검색하여 출력하는 기능입니다. 통신으로 이벤트를 올려 받으면 history로 pc에 저장됩니다. 검색조건으로는 날짜구간/ 시간구간/ 이벤트 종류/ 컨트롤러/ 사용자 / 부서 / 기능키 별로 구별하여 검색조건을 입력할 수 있습니다.

◈ 엑셀 저장: 엑셀파일로 리스트박스의 출력을 저장할 수 있습니다.

8.2 출입 보기

◈ 출입보기: "이벤트 출력" 과 달리 이 기능은 컨트롤러로부터 직접 "출입허용" 이벤트를 일괄적으로 올려 받아 보여주는 기능입니다. 출입 허용된 이벤트만 출력하여 보여줍니다.

◈ "Check and Insert": 검색된 "출입허용" 이벤트를 PC에 저장된 이벤트와 비교하여 존재 여부를 판단하여 표시하며, 또한 존재하지 않을 경우 자동으로 History 이벤트로 받아서 pc에 저장합니다.

◈ 엑셀 저장: 엑셀파일로 리스트박스의 출력을 저장할 수 있습니다.

8.3 근태관리

◈ 근태관리

근태관리를 위해서는 적용할 사용자를 선택한 뒤 (전체/부서별/직급별) "검색"버튼을 누르면 됩니다.

검색기간 설정이 가능하며, 출근/퇴근에 대한 적용 컨트롤러 및 기능키의 정의를 할 수 있습니다.

기능키는 F1-0 서부터 F4-9까지 입니다.

기본출근시간과 기본퇴근시간은 일별 근무시간과 지각/ 조퇴를 판단할 때 사용합니다.

◈ 엑셀 저장: 엑셀파일로 리스트박스의 출력을 저장할 수 있습니다.

8.4 교대근무 근태관리

◈ 교대근무 주화면 입니다. 교대 근무는 그룹별 근무 형태 (Group Time-Shift) 가 여러 가지인 경우, 야간 근무 (Overnight work)가 있을 경우, 초과 근무(Overtime) 계산이 필요한 경우 적용 가능합니다.

◈ 교대근무 - 기본설정

총 교대근무 개수를 (Group개수) 입력하고, 해당 교대근무의 이름을 부여, 해당 교대근무가 가지게 될 교대근무 시간 수(Work schedule 개수) 를 입력하면 됩니다.

교대근무의 개수는 총 10개가지만 지원됩니다. (10개의 그룹까지 지원)

각각의 교대 근무는 10개 까지 교대 근무 시간 수 (Work Schedule)이 지원됩니다. .

◈ 교대근무 설정

가로축으로 설정된 교대근무의 수 만큼 교대근무의 이름이 나타나며, 교대근무 이름 선택 시, 세로로 해당 교대근무의 시간설정(Work Schedule) 수 만큼 표시됩니다.

해당 Work Schedule의 설정은 먼저, 적용 요일을 선택하고, In/Out (출근/퇴근) 에 대한 정의를 해주시면 됩니다. 시간은 총 36시까지 지원되는데 36H는 다음날 오전 12시를 의미합니다.

설정을 모두 마치면, 아래에 시간표 (Timing)표가 나타나 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

◈ 사용자 교대근무 설정

각각의 사용자에 교대근무 형태를 부여할 수 있습니다.

먼저 사용자를 한 명 또는 다수를 선택한 뒤, 바꿀 Time-shift 의 이름을 combo box 에서 선택합니다.

이후 "사용자 별 교대근무 변경' 버튼을 누르면 선택된 사용자는 설정된 교대근무로 변경되어 적용됩니다.

9. 모니터링

9.1 MAP 창

◈ Map 창 - 주화면

선택된 지도가 표시되며 해당 컨트롤러의 이미지가 도어 형태로 표시됩니다. 해당 도어의 센서상태에 따라서 문이 Open 또는 Close 로 자동표시 됩니다. Map 파일은 Image file (bmp/jpeg 등) 은 Guardian의 "Map-Screen" 폴더에 저장하시면 됩니다. 위의 화면은 Sample image 로서 Guardian 설치 시 자동으로 copy됩니다.

에서 우측버튼 Click을 하면 메뉴가 아래와 같이 생성되며 여러 가지 기능을 바로 사용할 수 있습니다.

◈ MAP 설정

MAP은 총 10개 까지 지정가능하며 주 화면에서 MAP을 이동 시킬 수 있습니다.

각각의 Map을 Enable할 수 있으며 Map의 이름부여가 가능합니다.

Map에 맞는 배경 이미지 파일은 "Search" 버튼을 통해 찾을 수 있습니다.

각각의 Map은 총 20개까지의 컨트롤러 (도어) 을 지정할 수 있습니다.

각 도어의 위치 (x, y 좌표) 는 주 화면에서 마우스의 Drag & Drop으로 이동시킬 수 있습니다.

9.2 상태 창

◈ 상태 창

각각의 컨트롤러 별로 통신상태 및 센서 상태를 확인하는 기능입니다.

운영모드는 사용자의 Access Mode로서 사용자의 출입방식을 의미하고, 센서는 출입문의 도어 센서의 상태 (Open/Close를 표시) 입니다. 도어센서는 contact sensor라고 하며 각각의 Door의 open/close를 감지하는 센서인데 컨트롤러의 입력pin에 연결하여 사용합니다.

9.3 사용자 In/Out 상태 창

◈ 사용자 In/Out 상태 창

이 기능은 현재 빌딩/부서/사무실에 누가 있는지 몇 명 있는지를 각 사용자가 언제 입실했는지를 알 수 있는 기능입니다. (예: 화재발생시 유용하게 사용할 수 있습니다.)

좌측의 빌딩/부서/사무실을 선택하면 현재 누가 입실해 있는지를 알 수 있습니다.

입실/퇴실 여부의 추적은 실시간으로 자동으로 이루어집니다 (설정된 시간에 반영하여 reflesh 됩니다.)

◈ 사용자 In/Out 설정

Guardian은 3개의 Layer로 입실/퇴실을 추적합니다. 즉 빌딩-부서-사무실입니다.

10개 까지 빌딩을 등록할 수 있으며 각 빌딩은 10개 까지 부서를 등록할 수 있고, 각 부서는 10개까지의 사무실을 등록할 수 있습니다.

사용자 In/Out을 정의 하기 위해서는 입실과 퇴실의 컨트롤러가 구별되어져 있어야 합니다. 따라서, 빌딩/부서/사무실 별로 입실/퇴실을 구별하여 등록할 수 있습니다.

[참조] 특정 빌딩에 입실/퇴실이 없는 경우에도 해당 빌딩에 속해 있는 부서나 사무실에 입실하는 경우도 특정 빌딩에 입실한 것으로 판단하는 것이 가능합니다.